	
[image: image1.png]




	                          ООО « Регион »
446435, РФ, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, 13 «Д».

                                    ИНН / КПП  6350013688 / 631101001

+7(846)972-47-56, +7(932)54-64-664, +7(846)342-02-90 (т/факс)

                               region_disk@mail.ru    de-bar66@yandex.ru 
                                            http://www.regionn.samr.ru/



Уважаемые господа!
Предлагаем Вам сельскохозяйственное оборудование нашего производства
Культиватор
	НАИМЕНОВАНИЕ               

Технические характеристики
	Стоимость

в руб, с НДС

	  [image: image2.jpg]




	Культиватор пропашной (рядковый) навесной

КРН-5,6
Ширина захвата 5,6 м;

Ширина междурядий 45/70 см;

Кол-во обрабатываемых рядков 12/8 шт;

Кол-во секций 13/9 шт

Кол-во S-образных стоек на секции 3/5 шт

	210 000.00



Предназначен для междурядной обработки пропашных культур (свеклы, подсолнечника, кукурузы и т.д.) с междурядьем 45 или 70 см. По заказу возможно и другое междурядье.

Основные преимущества:
  Рабочие органы – три (45 см) или пять (70 см) S – образных  стоек на параллелограмной секции с регулируемым опорным атмосферным колесом 300х100.

  Для защиты культурных растений предусмотрена защитная пластина.

  Прямая винтовая регулировка с мерной шкалой, обеспечивает точную регулировку глубины обработки.

  S – образные стойки фирмы OFAS (Италия) укомплектовываются фирменной лапой 150 мм (по заказу 105 мм, 200 мм) и долотом 40 мм.

  Возможна комплектация  секций окучниками, односторонними лезвиями и др. рабочими органами.
[image: image3.jpg]i%‘j\ g;'\- ’!‘ﬂ@%ﬂ “,1/"1
PP &\



               [image: image4.jpg]



ПРОИЗВЕДЕНО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Загрузчик сеялок ЗС-20
	НАИМЕНОВАНИЕ               

Технические характеристики
	Стоимость

в руб, с НДС

	  [image: image5.jpg]




	Загрузчик сеялок ЗС-20
	63900.00



  Загрузчик сеялок ЗС-20  предназначен для механизированной загрузки в полевых условиях сеялок зерном из кузовов автомобиля – самосвала (ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ) или тракторной тележки.
  Состоит из специального заднего борта кузова, на котором смонтировано поворотное шнековое загрузочное устройство с гидромотором, и гидросистемы с распределителем типа Р.80, подсоединяемой к гидронасосу автомобиля или трактора.

	Производительность, т/час
	20

	Высота шнека, м
	2,4-2,7

	Вылет шнека, м
	2,6

	Диаметр шнека, мм
	180

	Масса, кг
	178


[image: image6.jpg]


                [image: image7.jpg]



ПРОИЗВЕДЕНО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Емкости для перевозки воды, агрохимии и жидких удобрений.
	[image: image8.jpg]



	Емкость

пластиковая     «Кассета 4500х1»  Объем-4500 л.
(2120х2120х1900, 

вес 550 кг) 
	90 000.00


	[image: image9.jpg]



	Емкости

пластиковые     «Кассета 4500х2 S» Объем 9000 л.
(4220х2120х1900, вес 1100 кг)
	170 000.00



 «Кассета 4500х2 S” предназначена для перевозки, хранения, перекачки воды питьевой, воды технологической, технологических (рабочих) растворов, агрохимии, химии, нефтепродуктов и других жидкостей на кузове любого грузового автомобиля - КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, и др. соответствующей грузоподъемности.      
  Наиболее эффективным способом быстрой перевозки воды и других жидкостей является установка в кузов «КАМАЗ-сельхозтехника» с прицепом двух кассет 4500х2 общим объёмом 18000 литров.
«Кассета 4500х2 S” (4220х2120х1900, вес 1300 кг) представляет собой обвязанные в усиленный металлический каркас  две пластиковые бочки (толщина стенки 10 мм, дно 15 мм, итальянский пластик) по 4500 л. Каждая ёмкость химостойка и оборудована крышкой диаметром 400 мм с дыхательным клапаном и сетчатым фильтром горловины, а также химостойким шаровым краном диаметром 50 мм.
  Нами разработана уникальная система слива – позволяющая без любых дополнительных средств опустошать Кассету на 98% даже при нахождении её на земле. Для повышения мобильности и удобства применения кассеты можно дооснастить роликовой мотопомпой (работает от гидросистемы автомобиля), для плотных (густых), вязких жидкостей мотопомпой Wacker PDI 2А.

  «Кассета 4500х2 S», нашего производства, отличается более жестким каркасом для интенсивнейшей эксплуатации.                                                                    

                                                                            ПРИМЕНЕНИЕ:        

   Емкости универсальные для перевозки, хранения, перекачки:

- пищевых продуктов (вода, масло растительное, молоко...);

- химии, нефтехимии, щелочей, кислот (агрессивных жидкостей);

- нефтепродуктов (дизель, нефть, ТПБС, ТПБТ; организация заправочных постов на авто предприятиях; на местах проведения сельскохозяйственных, строительных, ремонтных работ, для заправки спецтехники)

- сельскохозяйственных растворов (для опрыскивателей, протравливателей, проливка силосных ям…);

- технологических  рабочих растворов (проливка фундаментов, оснований, "подушек"; обработка дорожных покрытий противогололедными реагентами; при бурении, сервисном обслуживании скважин)

- густых (плотных) вязких жидкостей (в коммунальном хозяйстве производить очистку канализационных колодцев и систем, выгребных ям, для механизированного сбора жидких отходов животноводства, при сервисном обслуживании объектов нефтедобычи и ремонте скважин (КРС))

- воды, жидкостей (тушение лесных пожаров; организация пожарных постов: в лесхозах, на предприятиях промышленного, сельскохозяйственного назначения; поселковых поселениях)
  (Оборудование, производимое нашим предприятием, проходит испытания и сертификацию в ФГБУ «Поволжская МИС» с получением документов установленного образца.)
ПРОИЗВЕДЕНО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_116906740

