	Марка насоса
	Номин. подача, м3/ч
	Номин.
напор, м
	Материал проточной части
	Мощность двигателя, кВт
	Напряже-ние, В
	Габаритные размеры без тары, мм
	Масса без тары не более,кг
	КПД насоса, %
	Цена с НДС, руб.

	Центробежные  насосы

	1. Пищевые - для перекачивания жидких компонентов пивных заводов, жидких сред в пищевой, фармацевт. и химической промышленности

	КМ 32-22-120

КМ 32-22-120 (с двиг.ВЗГ)
	     2
	20
	сталь 12Х18Н10Т
	0,75
	380
	367х211х247
	23

21.5
	20
	17818-00

20650-00

	КМ 35-32-130

КМ 35-32-130 (с двиг.ВЗГ)
	8
	20
	
	1,5
	
	377х211х247
	26

28
	20
	19588-00

23364-00

	КМ 50-32-125

КМ 50-32-125 (с двиг.ВЗГ)
	16
	18
	
	2,2
	
	400х211х247
	30

31.5
	20
	20178-00

24072-00

	КМ 50-32-200

КМ 50-32-200 (с двиг.ВЗГ)
	15
	45
	сталь 12Х18Н9Т
	5,5
	
	505х313х305
	50

74
	53
	28910-00

35695-00

	КМ 80-50-200

КМ 80-50-200 (с двиг.ВЗГ)
	50
	50
	
	15
	
	740х350х400
	180

220
	50
	62835-00

70328-00

	КМк 90-50-175
	20
	25
	
	4
	
	536х296х434
	90
	
	40415-00

	КМк 90-50-200
	30
	30
	
	7,5
	
	596х296х464
	110
	
	45538-00

	КМН 80-65-155 реч.рег.
	30
	30
	aлюм. сплав
	5.5
	380
	617х365х470
	77
	45
	55755-00

	КМН 80-65-155
	30
	30
	алюминиевый сплав
	5,5
	380
	617х365х470
	77
	45
	41064-00

	КМН 80-65-175
	50
	30
	
	11
	
	750х370х540
	150
	45
	46266-00

	КМН 100-80-160
	56
	36
	
	11
	
	788х370х500
	145
	60
	46728-00

	КМН 100-80-160
	100
	32
	
	15
	
	788х370х500
	180
	60
	50799-00

	КМН 125-80-160
	
	
	
	15
	
	788х370х500
	250
	60
	56168-00

	КМН 125-100-160
	80
	38
	
	18,5
	
	805х400х580
	250
	60
	58764-00

	КМН 125-100-160
	160
	30
	
	22
	
	805х400х580
	270
	60
	60062-00

	3. Химические - для работы с особо активными жидкостями (соляной, серной, азотной, фосфорной кислотами)

	КМХ 65-40-200

КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ)
	24
	50
	армлен
	15
	380
	820х380х453
	180

220
	52
	45784-00

53690-00

	КМХ 80-50-200

КМХ 80-50-200 (с двиг. ВЗГ)
	40
	45
	
	22
	
	825х400х460
	270

315
	45
	52628-00

61181-00

	ХМ 50-32-200К

ХМ 50-32-200К (с двиг. ВЗГ)
	15
	45
	сталь 12Х18Н9Т
	7,5
	
	543х323х448
	50

70
	53
	35813-00

43247-00

	ХМ 80-50-200К

ХМ 80-50-200К (с двиг. ВЗГ)
	50
	50
	
	22
	
	820х380х445
	220

250
	50
	68617-00

80712-00

	4. Герметичные - для перекачивания токсичных, химически активных и взрывоопасных  жидкостей

	ЦГ 80-50-200  насос
	50
	50
	сталь 12Х18Н9Т
	-
	-
	485х280х360
	82
	36
	182900-00

	ЦГ 80-50-200 (агрегат)
	50
	
	
	22
	380
-

380
	1133х438х675
	310
	36
	233817-00

	ЦГ 65-40-200  насос
	25
	
	
	-
	
	
	
	36
	171572-00

	ЦГ 65-40-200 (агрегат)
	25
	
	
	11
	
	485х326х340
	82
	36
	215350-00

	ЦГ 50-32-200  насос
	25
	
	
	-
	
	
	
	36
	164374-00

	ЦГ 50-32-200 (агрегат)
	12,5
	
	
	7,5
	
	451х204х313
	80
	36
	195164-00

	5. Питательные насосы (для подачи воды в паровые котлы (типа Е 0.1-0.9) и для опрессовки гидросистем (аналог ПН 1.6-160)

	НГ 0,6/1,3
	0,6
	130
	силицированный графит, карбидокремн. керамика, хромистая сталь
	0,75
	380
	410х225х260
	20
	-
	20532-00

	НГ 1,6/1,6
	1,6
	160
	
	1,5
	
	480х260х300
	26
	-
	21476-00

	НГ 1,0/2,5
	1,0
	250
	
	1,5
	
	480х260х300
	26
	-
	21299-00

	Пресс ПГ-1
	1,0
	250
	
	1,5
	
	862х526х632
	38
	-
	29205-00

	Пресс ПГ-2
	0.6
	130
	
	0.75
	380
	680х384х650
	25
	-
	32155-00

	Пресс ПГ-3
	1.0
	250
	
	1.5
	220
	680х384х650
	25
	-
	31388-00

	6. Вакуумные насосы - для создания вакуума, применяются на мясокомбинатах, цементных заводах, предприятиях ЖКХ

	Марка насоса
	Произво-дит.,м3/ч (л/с)
	Остаточн. давлен., мм рт.ст.(кПа)
	Частота вращения ротора, об/мин
	Мощность двигателя, кВт
	Напряже-ние, В
	Габаритные размеры без тары, мм
	Масса без тары не более,кг
	Давл. нагнет., кПа
	Цена с НДС, руб.

	НВМ-4
	4
	75(10)
	1350
	0,18
	220
	115х220х220
	7,5
	
	17110-00

	НВ-4
	4,3(1,2)
	30(4)
	1350
	0,18
	
	300х170х130
	7
	
	18526-00

	НВ-18
	18 (5)
	1(0,133)
	1420
	0,75
	380
	515х265х255
	29
	
	49265-00

	НВ-200
	200
	450 (60)
	-
	-
	-
	500х280х365
	75
	100
	55755-00

	7. Погружные фекальные насосы - для перекачивания загрязненных, фекальных и сточных вод, шламов и вязких сред

	Марка насоса
	Номин. подача, м3/ч
	Номин. напор, м
	Материал проточной части
	Мощность двигателя, кВт
	Напряже-ние, В
	Габаритные размеры без тары, мм
	Масса без тары не более,кг
	Max to перекач. жид-ти, oC
	Цена с НДС, руб.

	«Мутнушка» МПФ-15
	15
	7
	сталь12Х18Н10Т
	1,1
	220
	540х240х214
	17
	50
	28320-00


[image: image1.wmf]                                                             ЗАО НПП  «АДОНИС»                                                                                                                                                                Цены на 01.02.2012                          Проектирование и производство НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                          
8. Нагнетатель смазки - для нагнетания густых смазок, типа солидол, циатим, литол и т.п.
	Марка нагнетателя
	Емкость, л
	Диаметр плунжера, мм
	Рабочий ход плунжера, мм
	Макс.давл.,созд. нагнетателем, кг/см2
	Макс. усилие, прил. к педали нагнет., кг
	Габаритные размеры без тары, мм
	Масса без тары не более,кг
	Цена с НДС, руб.

	НС-250-1,5
	1,5
	16
	20
	250
	50
	750х224х870
	16
	14160-00

	НС-250-3,0
	3,0
	
	
	
	
	750х224х1270
	20
	15222-00


Адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.27; тел.  сот. 8(902)47-80-446,       менеджер отдела сбыт: Николай e.m; 29795@mail.ru    e.m; vlad_adonis@mail.ru;  icq605452363
� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���








[image: image2.wmf]_1178515859.unknown

